# Техническое задание на разработку веб-приложения «Greenhouse Guardian»

## Система мониторинга и управления микроклиматом оранжереи

### 1. Общие сведения

Наименование системы: Greenhouse Guardian (рабочее название)

Заказчик: (указать при необходимости)

Основание для разработки: Создание демонстрационного прототипа для привлечения инвестиций с последующей эволюцией в промышленную систему мониторинга и управления.

Цели:

- Обеспечить централизованный сбор, визуализацию и анализ параметров окружающей среды в оранжерейном комплексе.

- Предоставить ручное и автоматизированное управление исполнительными устройствами.

- Снизить риски потери урожая за счёт упреждающих уведомлений и сценарной автоматики.

- Адаптировать среду под агротехнические требования различных культур через «Цифровой профиль растения».

Система разрабатывается в две фазы:

- MVP (демонстрационный прототип): Эмуляция 100 датчиков, реальное время на дашбордах, управление актуаторами по сценариям, уведомления.

- Промышленная версия: Подключение реальных датчиков и контроллеров, доработка отказоустойчивости.

### 2. Термины и сокращения

- Точка измерения (sensor point) – логическая сущность, соответствующая одному физическому параметру (T воздуха, влажность почвы, pH и т.д.).

- Актуатор (actuator) – исполнительное устройство (клапан полива, лампа досветки, вентилятор, сервопривод заслонки).

- Профиль растения (plant profile) – эталонные диапазоны параметров для конкретной культуры (например, «Томаты: T день 22-26°C, влажность 60-80%»).

- Сценарий автоматизации (rule) – условие «если-то», управляющее актуаторами.

### 3. Функциональные требования

#### 3.1. Мониторинг в реальном времени (приоритет – критический)

- Дашборд, обновляемый без перезагрузки страницы, отображающий текущие значения всех подключённых датчиков (цель: 100 точек).

- Возможность группировки датчиков по зонам (в MVP – одна зона, с возможностью добавления).

- Цветовая индикация: выход за предупредительные (warning) и критические (critical) пороги.

- Карточка датчика при клике показывает мини-график за последние 15 минут и кнопки быстрых действий.

#### 3.2. Графики и история (приоритет – критический)

- Инструмент построения графиков с выбором:

  - одного или нескольких датчиков для сравнения;

  - произвольного временного интервала (от 5 минут до 5 лет);

  - агрегации (сырые данные, среднее за минуту/час/сутки) для больших периодов.

- Экспорт графика в PNG / данных в CSV.

- Автоматическая подгрузка данных при скролле / масштабировании (Grafana-like experience).

#### 3.3. Управление актуаторами (приоритет – критический)

- Ручное включение/выключение любого устройства из интерфейса (с подтверждением).

- Отображение текущего состояния (ON/OFF/в процессе/ошибка).

- Логирование всех команд управления (кто, когда, что сделал).

#### 3.4. Автоматизация по сценариям (приоритет – высокий)

- Конструктор правил:

  - Условие: if (параметр X >/< порога) на протяжении N минут.

  - Действие: включить/выключить актуатор Y, отправить уведомление.

- Правила можно приостанавливать (manual override).

- Демонстрационные сценарии для MVP, имитирующие автоматический полив по влажности.

#### 3.5. Профили растений и «Цифровой агроном» (приоритет – средний)

- Библиотека культур с эталонными значениями (T, влажность, освещенность, CO₂, pH, EC).

- Привязка зоны к профилю растения.

- Система подсвечивает на дашборде отклонения текущих показателей от профиля и формирует текстовые рекомендации («повысить влажность», «открыть форточки для снижения температуры»).

#### 3.6. Уведомления и алерты (приоритет – средний для MVP)

- Настраиваемые каналы: Telegram-бот, Email.

- Триггеры: выход за критические пороги, потеря связи с датчиком, срабатывание сценария.

- История отправленных уведомлений.

#### 3.7. Управление пользователями и аудит (приоритет – средний)

- Роли:

  - Администратор – полный доступ, управление пользователями.

  - Агроном – настройка профилей, сценариев, порогов, просмотр всего.

  - Оператор – просмотр дашбордов, ручное управление актуаторами (без изменения профилей).

  - Наблюдатель (инвестор) – только чтение дашбордов и отчётов.

- Аутентификация JWT + refresh tokens.

- Журнал событий (аудит) с фильтрацией по пользователю, действию, дате.

### 4. Нефункциональные требования

#### 4.1. Производительность и хранение

- Входящий поток: 100 датчиков × 1 значение/60 сек ≈ 1.67 точек/сек (пиково до 10 точек/сек).

- Глубина хранения: сырые данные 5 лет (расчётный объём ~ 260 млн записей).

- Хранилище временных рядов: оптимизированное сжатие и быстрое чтение диапазонов (TimescaleDB или InfluxDB).

- Дашборды: время открытия стартового дашборда не более 2 сек. Запросы к API за историческими данными должны отрабатывать до 1 сек для периода в сутки.

- Количество одновременных пользователей: до 20 активных сессий WebSocket (SignalR).

#### 4.2. Безопасность

- Все соединения по HTTPS (TLS 1.2+).

- Хеширование паролей (bcrypt/argon2).

- JWT токены с коротким временем жизни (access – 30 мин, refresh – 8 часов).

- CORS-настройки, ограничение частоты запросов (rate limiting) для публичных эндпоинтов.

#### 4.3. Надёжность и доступность

- Целевой uptime 99,5% (допустим сервисный простой ночью в MVP, 24/7 – в промышленной версии).

- Автоматический перезапуск сервисов через Docker (restart: unless-stopped).

- Резервное копирование БД и конфигураций (ежедневно, хранение 7 последних копий).

#### 4.4. Развёртывание

- Сервер: собственный физический/виртуальный сервер (on-premise).

- Все компоненты упаковываются в Docker-контейнеры, оркестрация через Docker Compose.

- Публикация Blazor WebAssembly в Nginx.

### 5. Архитектура системы

#### 5.1. Компонентная схема

[Blazor WASM SPA] (браузер)

|

HTTPS + SignalR (WebSocket)

|

[ASP.NET Core Web API / Backend]

├── REST API (CRUD, аутентификация)

├── SignalR Hub (поток телеметрии, уведомления)

└── Background Services

├── Data Emulator Worker (только MVP, генерирует реалистичные данные)

└── Rule Engine Worker (проверка сценариев автоматизации)

|

[TimescaleDB]  – хранение временных рядов

[PostgreSQL]   – хранение пользователей, профилей, сценариев, аудита

[Redis]        – кеш текущих состояний, rate limiting

[Seq / Loki]   – централизованные логи (опционально)

Ключевые решения:

- Для реального времени используется SignalR: сервер стримит текущие значения всех датчиков всем подключённым клиентам с частотой 1 раз в 2 секунды (экономия трафика).

- Blazor WebAssembly общается с сервером исключительно через SignalR для лайв-данных и через стандартный HttpClient для операций с сущностями (профили, настройки).

- TimescaleDB выбрана за полную совместимость с PostgreSQL, позволяя в одном экземпляре хранить и реляционные, и временные данные при необходимости. Это упрощает резервное копирование и снижает количество зависимостей. Но для чистоты разделения мы используем отдельную БД PostgreSQL для доменной модели.

#### 5.2. Масштабирование на будущее

- Архитектура изначально ориентирована на IoC и абстракции. Сервис сбора данных (ITelemetryCollector) имеет две реализации: EmulatedCollector (MVP) и MqttCollector (пром). Переключение через конфигурацию.

- При росте числа датчиков API и SignalR можно развернуть в нескольких экземплярах с использованием Redis в качестве объединительной шины (SignalR scale-out).

### 6. Технологический стек (обоснованный выбор)

| Компонент | Технология | Причина выбора |
| --- | --- | --- |
| Фронтенд | Blazor WebAssembly, MudBlazor | Единый C# на клиенте, сильная типизация, переиспользование моделей. MudBlazor даёт богатые графические компоненты (дашборды, таблицы, графики через интеграцию с Chart.js/ApexCharts), внешне близкие к Material Design – можно добиться Grafana-подобной эстетики. |
| Бекенд API | ASP.NET Core 8 Web API | Высокая производительность, кроссплатформенность, зрелая экосистема. |
| Real-time | SignalR | Автоматическое согласование транспорта, встроенная поддержка стриминга, scale-out через Redis. |
| База временных рядов | TimescaleDB (на PostgreSQL) | Лучшая сжимаемость, быстрые запросы временных окон, SQL, совместимость с EF Core через Npgsql. |
| Реляционная БД | PostgreSQL 16 | Надёжность, поддержка JSONB, полнотекстовый поиск, можно объединить с TimescaleDB в одном кластере. |
| Кеш/брокер | Redis | Кеширование данных аутентификации, текущие состояния актуаторов, backplane для SignalR. |
| Развёртывание | Docker, Docker Compose, Nginx | Простота воспроизведения окружения, единообразие на dev/prod. На сервере достаточно Linux + Docker. |
| Логирование | Serilog + Seq (или Loki) | Структурированные логи для быстрого поиска. |

Инструменты разработки:

- IDE: Rider/JetBrains или Visual Studio 2022.

- CI/CD: GitHub Actions для сборки и деплоя Docker-образов.

Почему не InfluxDB? Версии 2.x и 3.x имеют разные API, а TimescaleDB на знакомом PostgreSQL снижает порог входа для команды .NET, позволяет использовать EF Core и миграции единообразно.

### 7. Проектирование эмулятора данных (MVP)

Цель: сгенерировать правдоподобные суточные колебания микроклимата, плавно изменяющиеся и реагирующие на «актуаторы».

Модель датчика:

- Каждый датчик имеет базовый тренд (синусоида с периодом 24 часа, сдвигом фазы и амплитудой) + случайный шум (нормальное распределение).

- При включении актуатора (например, «вентиляция») температура за 5-10 минут экспоненциально приближается к целевому значению.

- Поддерживаются типы: TemperatureAir (°C), HumidityAir (%), SoilMoisture (%), Luminosity (lux), CO2 (ppm), pH, EC (mS/cm).

Конфигурация эмулятора:
Файл emulation-profiles.json описывает количество датчиков каждого типа, их диапазоны. Позволяет быстро менять картину для демонстрации аномалий.

### 8. Интерфейсы и API (основные эндпоинты)

REST API (базовый маршрут /api/v1):

- POST /auth/login, POST /auth/refresh

- GET /sensors — список датчиков, GET /sensors/{id}/history?from=...&to=...&interval=...

- GET /actuators, POST /actuators/{id}/command (body: {"action": "on"})

- CRUD /rules

- CRUD /profiles

- GET /alerts, PUT /alerts/acknowledge

- GET /audit-logs

SignalR Hub (/hubs/telemetry):

- SubscribeToSensors(sensorIds[]) – клиент подписывается на поток.

- Сервер вызывает клиентский метод TelemetryUpdate(payload) — список снимков.

- Отдельный метод ActuatorStateChanged, AlertNotification.

Все вызовы аутентифицированы (JWT передаётся в query string для WebSocket или через заголовок для REST).

### 9. Рекомендации по оборудованию (для промышленной фазы)

Датчики (предлагаем Zigbee/Modbus RTU → MQTT шлюз):

- Температура и влажность воздуха: Xiaomi Aqara WSDCGQ11LM (Zigbee) + шлюз Zigbee2MQTT.

- Влажность почвы, pH, EC: SoilWatch 10 (Modbus RTU) через RS485-конвертер Waveshare RS485 TO ETH (Modbus TCP).

- Освещённость: BH1750 с ESP32, прошивка ESPHome (MQTT native).

- CO2: MH-Z19B с ESP32 (MQTT).

Центральный шлюз: Mosquitto MQTT Broker + Telegraf для забора данных и записи в TimescaleDB либо прямое подключение из нашего сервиса через библиотеку MQTTnet.

Исполнительные устройства:

- Розетки/реле Shelly Pro 1PM (Wi-Fi, HTTP API) или Zigbee-реле Sonoff ZBMINI.

- Контроллеры полива: OpenSprinkler (API).

На этапе MVP всё заменяется эмулятором.

### 10. План итераций (дорожная карта)

Итерация 0 (2 недели): Подготовка

- Разворачивание инфраструктуры разработки, Docker, шаблоны проектов.

- Прототип SignalR + Blazor + MudBlazor (простой дашборд с демо-данными).

- Изучение Blazor командой.

Итерация 1 (3 недели): Ядро системы (MVP)

- Реализация эмулятора 100 датчиков.

- Хранение телеметрии в TimescaleDB.

- Дашборд реального времени с цветовой индикацией.

- REST API для аутентификации и профилей.

- Система ролей.

Итерация 2 (3 недели): Графики и управление

- Инструмент построения графиков с выбором диапазона, сравнения.

- CRUD актуаторов, ручное управление, логирование команд.

- Конструктор сценариев автоматизации (Engine).

Итерация 3 (2 недели): Уведомления и профили растений

- Интеграция Telegram-бота.

- Библиотека профилей растений, сопоставление с датчиками, окно рекомендаций.

- Аудит действий.

Итерация 4 (2 недели): Полировка и демо

- Экспорт данных, настройка порогов, UI/UX доработка.

- Создание «демо-режима» с аномалиями для инвесторов.

- Развёртывание на целевом сервере, нагрузочное тестирование.

### 11. Требования к документации

- API спецификация в формате Swagger (OpenAPI 3.0).

- Руководство оператора и администратора (поставляется с промышленной версией).

- README проекта с инструкциями по развёртыванию (Docker Compose).

### 12. Метрики успеха MVP

- Дашборд обновляет 100 датчиков с задержкой не более 2 секунд.

- Система стабильно работает под нагрузкой 10 пользователей в течение 24 часов без утечек памяти.

- Инвесторы без обучения могут понять текущее состояние оранжереи и увидеть работу автоматического полива по сценарию.

# ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ БЭКЛОГ

Разбит по итерациям и приоритетам. Каждая задача содержит идентификатор, название, тип, описание, приоритет (Must/Should/Could), оценку в стори-поинтах (SP) по Фибоначчи (1,2,3,5,8,13) и компонентную принадлежность. Итерации соответствуют утверждённому плану и могут выполняться командой из пяти разработчиков с учётом кривой обучения Blazor.

### Итерация 0: Фундамент и прототип (2 недели)

| ID | Задача | Тип | Описание | Приоритет | SP | Компонент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GG-0 | Подготовка инфраструктуры и прототип | Epic | Закладываем основу CI/CD, локального окружения, учебный прототип связки SignalR+Blazor | Must | – | – |
| GG-01 | Инициализация репозиториев и CI/CD | Task | Создать Git-репозиторий, настроить GitHub Actions для сборки Docker-образов бекенда, фронтенда, запуска тестов. Настроить хранение секретов (Docker Hub, токены). | Must | 2 | Infra |
| GG-02 | Создание docker-compose для разработки | Task | Описать контейнеры: Nginx (для отдачи Blazor), API, PostgreSQL+TimescaleDB, Redis, Seq (логи), pgAdmin (опционально). Обеспечить volume для данных и переменные окружения. | Must | 3 | Infra |
| GG-03 | Инициализация решения .NET | Task | Создать структуру solution: src/ (API, Application, Domain, Infrastructure, Emulator, BlazorApp), tests/. Подключить пакеты: MediatR, FluentValidation, Serilog, Npgsql, EF Core, SignalR. | Must | 2 | Backend |
| GG-04 | Настройка аутентификации JWT | Task | Реализовать эндпоинты login и refresh. Хеширование паролей (Argon2). Генерация Access/Refresh токенов. Настройка политик авторизации. | Must | 3 | Backend |
| GG-05 | Прототип SignalR Hub и подключения Blazor | Task | Создать TelemetryHub с методом Subscribe, заглушкой широковещательной рассылки. В Blazor WASM настроить HubConnection, отображать получаемые данные в консоли и на странице. | Must | 3 | Fullstack |
| GG-06 | Учебная сессия по Blazor + MudBlazor | Task | Провести воркшоп для 5 разработчиков: компоненты, привязка данных, DI, жизненный цикл, работа с SignalR, основы MudBlazor (таблицы, карточки, иконки). Создать прототип дашборда с тремя карточками-датчиками, цветовой индикацией и обновлением через SignalR. | Should | 5 | Frontend |
| GG-07 | Базовый макет Blazor-приложения | Task | Сверстать главный лейаут: боковое меню (MudDrawer), шапка, область контента. Подключить тему MudBlazor, кастомизировать под стиль Grafana-подобных дашбордов (тёмная тема, контрастные метрики). | Must | 2 | Frontend |

Критерии готовности итерации 0:

- Docker-окружение запускается одной командой, разработчики могут работать локально.

- Существует сквозной прототип: эмулятор (заглушка) → SignalR → Blazor-дашборд с тремя живыми значениями.

### Итерация 1: Ядро системы MVP (3 недели)

| ID | Задача | Тип | Описание | Приоритет | SP | Компонент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GG-1 | Ядро мониторинга и аутентификации | Epic | Реализация эмулятора 100 датчиков, сохранение телеметрии, дашборд реального времени, ролевая модель, основные REST API. | Must | – | – |
| GG-11 | Модель предметной области и миграции | Story | Создать сущности: Sensor, SensorReading, Zone, User, Role, Actuator, Rule, PlantProfile, AlertRule и связи. Code-first миграции для PostgreSQL (доменная модель) и TimescaleDB (гипертаблица readings). | Must | 5 | Backend |
| GG-12 | Эмулятор датчиков (Data Emulator) | Story | Фоновый сервис EmulationWorker, генерирующий данные для 100 точек с периодом 60 сек. Реализовать плавные суточные тренды + шум. Параметры: T воздуха, влажность воздуха, влажность почвы, освещённость, CO2, pH, EC. Конфигурация из appsettings.json (количество, диапазоны). | Must | 8 | Backend |
| GG-13 | Сервис сбора и диспетчеризации телеметрии | Story | Имплементация ITelemetryCollector: получение данных от эмулятора, валидация, запись в TimescaleDB. После сохранения – публикация в Redis (текущее состояние) и рассылка через SignalR Hub. | Must | 5 | Backend |
| GG-14 | REST API для датчиков и зон | Story | CRUD для Sensor и Zone (только админ/агроном). Эндпоинты GET /api/v1/sensors, GET /api/v1/sensors/{id}, POST, PUT, DELETE. Получение текущего значения датчика из Redis. | Must | 3 | Backend |
| GG-15 | Ролевая модель и авторизация | Story | Реализовать роли Admin, Agronomist, Operator, Viewer. Настроить политики на основе ролей. Эндпоинты управления пользователями (только Admin). Посев начальных пользователей. | Must | 5 | Backend |
| GG-16 | Страница аутентификации и регистрации (Blazor) | Story | Компоненты логина, регистрации (с выбором роли – для MVP можно упрощённо, с подтверждением админом). Обработка JWT-токенов, автоматическое обновление. Защита маршрутов через [Authorize]. | Must | 3 | Frontend |
| GG-17 | Компонент «Список датчиков» с цветовой индикацией | Story | Страница со списком всех датчиков, сгруппированных по зонам. Каждая строка: название, текущее значение, статус (Normal, Warning, Critical – задаётся конфигурацией порогов). Цвет фона строки соответственно. Фильтр по зоне. Обновление в реальном времени через SignalR. | Must | 5 | Frontend |
| GG-18 | Главный дашборд реального времени | Story | Дашборд с сеткой карточек датчиков (до 100 шт.), каждая карточка отображает значение, единицу измерения, мини-график тренда за последние 15 минут (ApexCharts), цветовой индикатор. Реализовать виртуализацию списка для производительности (MudVirtualize). | Must | 8 | Frontend |
| GG-19 | Настройка порогов и конфигураций датчиков | Story | Интерфейс для администратора/агронома: установка предупредительных и критических порогов для каждого датчика или группы. Сохранение в PostgreSQL. | Should | 3 | Fullstack |

Критерии готовности итерации 1:

- Эмулятор генерирует данные для 100 датчиков, они сохраняются в TimescaleDB.

- Дашборд отображает все 100 значений с задержкой <2 сек.

- Работает аутентификация, разграничение ролей.

- Можно просматривать список датчиков и их текущее состояние.

### Итерация 2: Графики, управление актуаторами и сценарии (3 недели)

| ID | Задача | Тип | Описание | Приоритет | SP | Компонент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GG-2 | Актуаторы, сценарии, исторические графики | Epic | Полноценное ручное и автоматическое управление, построение графиков, конструктор правил. | Must | – | – |
| GG-21 | CRUD актуаторов и команды управления | Story | Модель Actuator (тип: клапан, лампа, вентилятор), статус (On/Off/Error). REST API: GET /actuators, POST /actuators/{id}/command. Логирование каждой команды в таблицу CommandLog. | Must | 5 | Backend |
| GG-22 | Сервис выполнения команд и обновления состояния | Story | Реализовать ActuatorService, который при команде изменяет состояние в БД, публикует событие ActuatorStateChanged через SignalR. При эмуляции актуатора – изменяет тренд в эмуляторе (например, включение вентиляции снижает температуру). | Must | 5 | Backend |
| GG-23 | Интерфейс управления актуаторами | Story | Страница со списком актуаторов, их состоянием (ON/OFF, анимация). Кнопки включить/выключить с подтверждением через диалог. Отображение лога последних команд. Обновление состояния в реальном времени. | Must | 5 | Frontend |
| GG-24 | Движок правил автоматизации (Rule Engine) | Story | Фоновый RuleEngineWorker, проверяющий каждые 30 сек активные правила. Правило: условие (SensorId, оператор, порог, длительность N минут) → действие (ActuatorId, команда, + необязательное уведомление). При срабатывании – вызов сервиса команд и отправка уведомления. | Must | 8 | Backend |
| GG-25 | CRUD правил и UI-конструктор | Story | API для создания/редактирования правил. Конструктор на фронтенде: выбор датчика, условие (>, <, =), значение, длительность «удержания» условия; выбор целевого актуатора и команды. Активация/деактивация правила. | Must | 8 | Fullstack |
| GG-26 | API исторических данных с агрегацией | Story | Эндпоинт GET /sensors/{id}/history с параметрами from, to, interval (1m, 5m, 1h, 1d). Запрос к TimescaleDB с использованием time_bucket. Возврат JSON со временными метками, средним, мин, макс. Оптимизация для больших периодов (5 лет). | Must | 5 | Backend |
| GG-27 | Компонент построения графиков исторических данных | Story | Интерактивный график (ApexCharts) с выбором одного или нескольких датчиков для сравнения. Выбор периода (календарь, быстрые кнопки «час», «день», «неделя», «месяц», «год»). Агрегация данных в зависимости от масштаба. Зум, панорамирование. | Must | 8 | Frontend |
| GG-28 | Экспорт данных графика | Story | Кнопки «Сохранить как PNG» (скриншот графика) и «Экспорт CSV» (скачивание выбранного диапазона в CSV). Для CSV – потоковая передача на бекенде, формирование файла. | Should | 5 | Fullstack |

Критерии готовности итерации 2:

- Оператор может включить/выключить актуатор, состояние обновляется мгновенно.

- Сценарий «если влажность почвы < 30% на 5 мин → открыть полив на 5 минут» работает автоматически.

- График за 5 лет отображается с агрегацией не дольше 2 сек.

### Итерация 3: Уведомления, профили растений, аудит (2 недели)

| ID | Задача | Тип | Описание | Приоритет | SP | Компонент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GG-3 | Алертинг, цифровой агроном, аудит | Epic | Подключение Telegram, рекомендации на основе профилей культур, журнал событий. | Should | – | – |
| GG-31 | Интеграция Telegram-бота | Story | Регистрация бота, получение токена. Сервис ITelegramService с методом отправки сообщения. Подписка пользователей: хранение ChatId, привязка к User. Эндпоинт для регистрации ChatId (через /start). | Must | 5 | Backend |
| GG-32 | Механизм алертов и уведомлений | Story | Фоновый сервис AlertMonitor, проверяющий выход за критические пороги (на основе конфигурации датчика). При срабатывании – отправка через Telegram и/или Email (SMTP). Запись в таблицу AlertHistory. | Must | 5 | Backend |
| GG-33 | Страница уведомлений и настройка подписок | Story | Личный кабинет пользователя: просмотр истории алертов, подтверждение прочтения. Настройка каналов уведомлений (галочки: Telegram, Email) и порогов (пока глобально). | Must | 5 | Frontend |
| GG-34 | CRUD профилей растений | Story | Модель PlantProfile (название, описание, эталонные диапазоны: T_min, T_max, Hum_min, Hum_max, и т.д.). REST API для управления (админ/агроном). | Must | 3 | Backend |
| GG-35 | Привязка зоны к профилю и анализ отклонений | Story | Добавить Zone.PlantProfileId. Сервис IDigitalAgronomist сравнивает текущие показатели датчиков зоны с профилем, вычисляет отклонения. Возвращает список «рекомендаций» (например, «Температура выше оптимальной на 2°C, рекомендуется проветрить»). | Must | 5 | Backend |
| GG-36 | Панель «Цифровой агроном» на дашборде | Story | На главном дашборде карточка зоны с индикатором соответствия профилю (зелёный/жёлтый/красный). Раскрывающийся список рекомендаций. Переход в детальный график сравнения с эталонными коридорами. | Should | 5 | Frontend |
| GG-37 | Журнал аудита | Story | Модель AuditEntry (TimeStamp, UserId, Action, Details). Middleware или атрибут для автоматической записи действий с конфиденциальными объектами. API GET /audit-logs с фильтрацией и пагинацией. | Must | 5 | Backend |
| GG-38 | Страница аудита | Story | Таблица с возможностью фильтрации по пользователю, действию, диапазону дат. Доступна только Admin и Agronomist. Экспорт в CSV. | Must | 3 | Frontend |

Критерии готовности итерации 3:

- При выходе температуры за критический порог оператор получает сообщение в Telegram.

- Дашборд отображает соответствие текущего микроклимата профилю «Томаты» и даёт осмысленные рекомендации.

- Аудит фиксирует все критические операции.

### Итерация 4: Демо-режим, полировка и деплой (2 недели)

| ID | Задача | Тип | Описание | Приоритет | SP | Компонент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GG-4 | Финальный релиз | Epic | Демонстрационный сценарий, доработка UX, развёртывание на production-сервере, тестирование. | Must | – | – |
| GG-41 | Демо-режим с аномалиями | Story | На странице дашборда кнопка «Запустить демо». Эмулятор на 5 минут переключается в специальный режим: резкое падение температуры, рост CO2, срабатывает автоматика (вентиляция), приходят уведомления. По окончании – восстановление нормальных значений. | Must | 5 | Fullstack |
| GG-42 | Экспорт полного набора данных в CSV | Story | Эндпоинт GET /data/export?from=...&to=...&sensorIds=..., который стримит CSV с заголовками. Кнопка на странице графиков для скачивания. | Must | 3 | Backend |
| GG-43 | Полировка UI/UX и обработка ошибок | Story | Сквозная проверка всех страниц: индикаторы загрузки (MudProgress), уведомления об ошибках (MudAlert/Snackbar), пустые состояния. Адаптивность под мобильные устройства (основные дашборды). Анимации переходов. Доработка тёмной темы. | Must | 8 | Frontend |
| GG-44 | Настройка production-окружения | Task | Создать отдельный docker-compose.prod.yml с реальными паролями, ограничениями ресурсов. Nginx: настройка HTTPS через Let's Encrypt, reverse proxy к API и Blazor. Конфигурация резервного копирования TimescaleDB (pg_dump cron). | Must | 5 | Infra |
| GG-45 | Развёртывание на целевом сервере | Task | Перенос контейнеров на сервер заказчика, запуск, проверка доступности извне, настройка доменного имени. | Must | 3 | Infra |
| GG-46 | Нагрузочное тестирование | Task | С помощью k6 или JMeter протестировать: 10 одновременных пользователей, дашборд со 100 датчиками, SignalR-соединения. Убедиться, что задержка не превышает 2 сек. Проверить утечки памяти в длительном прогоне (24 часа). | Must | 5 | QA |
| GG-47 | Приёмочное тестирование MVP | Task | Прогон сценариев: аутентификация, просмотр дашборда, ручное управление актуатором, срабатывание правила. Демо-режим. Экспорт. Проверка аудита. | Must | 5 | QA |
| GG-48 | Документация для оператора и администратора | Task | Краткое руководство пользователя (основные экраны, работа с актуаторами, просмотр графиков). Инструкция по развёртыванию и администрированию (бэкап, мониторинг логов, добавление датчиков). | Must | 5 | Docs |

Критерии готовности итерации 4:

- Система развёрнута на сервере, доступна по HTTPS.

- Демо-режим впечатляет инвесторов.

- Документация передана заказчику.

Общая сумма SP (эпики 1–4): ~ 157 SP (без учёта итерации 0, которая 20 SP). Это ориентировочно 12 недель для команды из 5 человек с учётом изучения Blazor (velocity ~ 25–30 SP в итерацию). При необходимости бэклог можно уточнить по уровням задач.